Прилог 7

МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ

ЗА АУТОМАТСКУ ПРОВЕРУ ПОДОБНОСТИ НОВЧАНИЦА ЗА ОПТИЦАЈ

Овим прилогом утврђују се минимални стандарди за аутоматску проверу физичких особина новчаница за оптицај на машинама за руковање новчаницама.

Новчанице које не испуњавају обавезне критеријуме за аутоматску проверу подобности новчаница за оптицај утврђене у овом прилогу јесу новчанице неподобне за оптицај.

Прихватљиви ниво толеранције код машине за руковање новчаницама је 5% укупно обрађених новчаница на тој машини. То значи да највише 5% новчаница које не задовољавају критеријуме из овог прилога може бити погрешно сортирано као новчанице подобне за оптицај.

Табела 1
Списак критеријума за аутоматску проверу подобности новчаница за оптицај

| Редни број | Критеријум | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1. | Запрљаност | Општа расподела прљавштине преко целе новчанице |
| 2. | Мрље | Локализована концентрација прљавштине |
| 3. | Графити | Додатa слика и/или слова, бројеви и други знаци написани или на било који начин нанесени на новчаници |
| 4. | Избледелост | Недостатак боје на делу новчанице или на целој новчаници, нпр. опрана новчаница |
| 5. | Зацепљења | Без додатног објашњења |
| 6. | Рупе | Без додатног објашњења |
| 7. | Окрњеност | Новчаница с делом/деловима који недостају уздуж најмање једне њене ивице (оштећење различито од рупа) |
| 8. | Поправке | Делови једне или више новчаница спојени лепљивом траком или лепком, или на други начин |
| 9. | Изгужваност | Вишеструки неправилни набори |
| 10. | Млитавост | Структурне промене новчанице које су довеле до губитка крутости |
| 11. | Пресавијене новчанице | Без додатног објашњења |
| 12. | Савијени углови | Без додатног објашњења |

Додатне информације о критеријумима за аутоматску проверу

подобности новчаница за оптицај

1. Запрљаност

Прљавштина на новчаници повећава оптичку густину новчанице. У наредној табели утврђена су максимална повећања оптичке густине новчаница услед прљавштвине која могу показати новчанице сортиране као подобне за оптицај у односу на нове новчанице. Новчанице с повећањем нивоа оптичке густине наведеним у Табели 2 представљају граничне узорке новчаница које могу бити сортиране као подобне за оптицај.

Табела 2

Нивои оптичке густине новчаница

| Апоен | Максимално повећање оптичке густине граничног узорка у односу на нове новчанице | Филтер |
| --- | --- | --- |
| 10 динара | 0,08 | Магента |
| 20 динара | 0,08 | Магента |
| 50 динара | 0,08 | Магента |
| 100 динара | 0,07 | Магента |
| 200 динара | 0,07 | Магента |
| 500 динара | 0,07 | Магента |
| 1000 динара | 0,06 | Магента |
| 2000 динара | 0,06 | Магента |
| 5000 динара | 0,06 | Магента |

Новчанице чије је повећање оптичке густине веће од вредности утврђених у Табели 2 – неподобне су за оптицај. Народна банка Србије чува референтне узорке новчаница са запрљаношћу која одговара вредностима наведеним у Табели 2. Дензитометријско мерење референтних узорака новчаница обавља се на основу следећих критеријума:

–	стандард за мерење густине: ISO 5 делови 3 и 4,

–	стандард за филтере: DIN 16536,

–	апсолутна мерења: стандардно мерење (бела плоча),

–	филтер за поларизацију: укључен,

–	отвор бленде: 3 мм,

–	осветљење: D 65/2,

–	позадина: стандардне калибрације с белом плочом.

Повећање оптичке густине референтне новчанице јесте највиша вредност између просека мерења с најмање четири тачке које се мере на аверсу (предњој страни новчанице) и реверсу (задњој страни новчанице). Мерења се врше на делу новчанице на коме не постоји штампа и где нема промена у папиру због воденог жига.

2. Мрље

Новчанице с концентрацијом запрљаности на једном месту које покрива површину од најмање 9 х 9 мм на делу новчанице где нема штампе или најмање 15 х 15 мм на делу новчанице на којој постоји штампа – неподобне су за оптицај.

3. Графити

Тренутно не постоји обавезан услов за откривање графита.

4. Избледелост

Избледелост новчанице настаје услед уклањања боје с новчанице, које се може појавити нпр. ако су новчанице опране или третиране агресивним хемијским средствима. Овакве новчанице су неподобне и могу се открити детекторима слике или УВ детекторима.

5. Зацепљења

Новчанице са зацепљењима која су отворена а при том нису делимично или потпуно покривена транспортним каишевима машина – неподобне су ако је величина зацепљеног дела већа од вредности наведених у следећој табели:

Табела 3

Зацепљења

| Правац | Ширина | Дужина |
| --- | --- | --- |
| Вертикално | 4 мм | 8 мм |
| Хоризонтално | 4 мм | 15 мм |
| Дијагонално | 4 мм | 18 мм |

6. Рупе

Новчанице са отвором који није делимично или потпуно покривен транспортним каишевима машина – неподобне су ако је површина отвора већа од 10 мм2.

7. Окрњеност

Новчанице чија је дужина смањена за 6 мм или више, или чија је ширина смањена за 5 мм или више – неподобне су за оптицај. Сва мерења односе се на разлике у дужини и ширини у односу на нову новчаницу.

8. Поправке

Поправљање новчаница врши се спајањем делова новчанице, нпр. коришћењем лепљиве траке или лепка. Новчанице с делом покривеним лепљивом траком која покрива површину од 10 х 40 мм а и при том је трака дебља од 50µм – јесу неподобне новчанице.

9. Изгужваност

Изгужване новчанице се обично могу идентификовати ако је њихов ниво рефлексије или чврстине смањен. Не постоји обавезујући услов за сортирање.

10. Млитавост

Новчанице с веома малом чврстином се у највећој могућој мери сортирају као неподобне новчанице. Пошто је млитавост новчанице обично повезана с њеном запрљаношћу, по правилу се открива и преко детектора за прљавштину. Не постоји обавезујући услов за сортирање.

11. Пресавијене новчанице

Пресавијене новчанице се, због смањене дужине или ширине, могу открити детекторима за проверу величине новчаница. Осим тога, такве новчанице могу се открити и детекторима дебљине новчанице. Међутим, због техничких ограничења, новчаница се може сматрати неподобном само ако постоји пресавијеност која испуњава критеријуме постављене за окрњеност која доводи до смањења дужине за 6 мм или више, или ширине за 5 мм или више.

12. Савијени углови

Новчаница са савијеним углом чија је површина веће од 130 мм2 и с краћом ивицом савијеног угла чија дужина износи минимално 10 мм – јесте неподобна новчаница.