Прилог 10

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУНИТИ МАШИНЕ ЗА РУКОВАЊЕ НОВЧАНИЦАМА КОЈЕ КОРИСТЕ КЛИЈЕНТИ БАНКЕ

Машине за руковање новчаницама које користе клијенти банке сортирају новчанице у једну од следећих наведених категорија. Машине за руковање новчаницама које не врше проверу физичких особина новчаница не морају имати опцију разликовања категорија  под редним бр. 4 и 5 у Табели 1.

Табела 1

Сортирање новчаница и поступање с новчаницама које се обрађују на машинама које користе клијенти којима се уплаћују новчанице,  уз евидентирање података о клијентима

| Редни број | Категорија | Опис (значење) | Поступак |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмети који нису препознати као новчанице издања НБС | Предмети нису препознати као новчанице издања НБС из једног од следећих разлога: – погрешна слика или формат, – савијен угао или недостаје део, – предмети слични новчаницама издања НБС, – новчаницe нису издање НБС, – грешка у транспортном модулу машине или у модулу машине за снабдевање новчаницама. | Машина предмет враћа клијенту. |
| 2. | Новчанице за које се сумња да су фалсификоване | Новчанице идентификоване као новчанице издања НБС за које се сумња да су фалсификоване јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала један или више заштитних елемената новчанице или одступају у толеранцији. | Повлаче се из оптицаја и, заједно с подацима о власнику рачуна, прослеђују се НБС. Не одобрава се рачун клијента. |
| 3. | Новчанице издања НБС за које се не може са сигурношћу тврдити да су аутентичне | Новчанице које су у потпуности препознате као новчанице издања НБС јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала све заштитне елементе новчанице или их није препознала због квалитета и/или одступања у толеранцији. У већини случајева у ову категорију сврставају се неподобне новчанице. | Повлаче се из оптицаја и прослеђују НБС. Подаци о власнику рачуна достављају се НБС за све новчанице за које је то захтевано у овој одлуци. Подаци о власнику рачуна чувају се 60 дана од тренутка кад је машина открила ове новчанице. Рачун клијента може бити одобрен. |
| 4. | Новчанице издања НБС које су аутентичне и подобне за оптицај | Све обављене провере аутентичности и физичких особина новчаница које је обавила машина дале су позитивне резултате. | Могу се вратити у оптицај. Одобрава се рачун клијента. |
| 5. | Новчанице издања НБС које су аутентичне и неподобне за оптицај | Све обављене провере аутентичности уз помоћ машине дале су позитивне резултате. Најмање једна провера физичких особина новчанице дала је негативан резултат. | Не могу се вратити у оптицај. Одобрава се рачун клијента. |

Новчанице из категорија под редним бр. 2 и 3 у Табели 1 не враћају се клијенту банке ако машина има могућност отказивања, односно одбијања трансакције уплате. Кад машина покрене процедуру отказивања, односно одбијања трансакције уплате новчанице – новчанице из наведене две категорије сортирају се у посебан одељак машине.

Новчанице из категорије под редним бројем 2 предају се Народној банци Србије у складу са одлуком којом  се уређује поступање с новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Новчанице из категорије под редним бројем 3 предају се Народној банци Србије у складу са овом одлуком.

Табела 2

Сортирање новчаница и поступање с новчаницама које се обрађују на осталим машинама

које користе клијенти

| Редни број | Категорија | Опис (значење) | Поступак |
| --- | --- | --- | --- |
| А | (1) Предмети који нису препознати као новчанице издања НБС | Предмети нису препознати као новчанице издања НБС из једног од следећих разлога: – погрешна слика или формат, – савијен угао или недостаје део, – предмети слични новчаницама издања НБС, – новчаницe нису издање НБС, – грешка у транспортном модулу машине или у модулу машине за снабдевање новчаницама. | Повлаче се из оптицаја, а новчанице из категорија под редним бр. А(2) и А(3) се и прослеђују НБС. |
|  | (2) Новчанице за које се сумња да су фалсификоване | Новчанице идентификоване као новчанице издања НБС за које се сумња да су фалсификоване јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала један или више заштитних елемената или одступају у толеранцији. |  |
|  | (3) Новчанице издања НБС за које се не може са сигурношћу тврдити да су аутентичне | Новчанице које су у потпуности препознате као новчанице издања НБС јер су слика и формат препознати, али машина није детектовала све заштитне елементе или их није препознала због квалитета и/или одступања у толеранцији. У већини случајева у ову категорију сврставају се неподобне новчанице. |  |
| Б1 | Новчанице издања НБС које су аутентичне и подобне за оптицај | Све обављене провере аутентичности и стања новчаница које је обавила машина дале су позитивне резултате. | Могу се вратити у оптицај. Одобрава се рачун клијента. |
| Б2 | Новчанице издања НБС које су аутентичне и неподобне за оптицај | Све обављене провере аутентичности уз помоћ машине дале су позитивне резултате. Најмање једна провера физичких особина новчанице дала је негативан резултат. | Не могу се вратити у оптицај. Одобрава се рачун клијента. |

Новчанице из категорије под редним бројем А(2) предају се Народној банци Србије у складу са одлуком којом  се уређује поступање с новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Новчанице из категорије под редним бројем А(3) предају се Народној банци Србије у складу са овом одлуком.